MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO

1 - ENDEREÇO DA OBRA

Rua: Tito Pereira____________________________________nº	s/n

Bairro	Centro			      ________          Município: São Lourenço da Mata

2 - PROPRIETÁRIO

Nome:	Procuradoria Geral de Justiça

Rua do Imperador D. Pedro II_________________________________________________ nº	473___

Bairro	Santo Antônio________		                                Município	Recife________

3 - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Nome	Normando Chianca P. Filho___________________________________________ CREA Nº_024. 211___        Rua	Rua Paulo Setubal______________                                                                                              nº	46

Bairro	_Pina___________________	                              Município 	Recife

4 - CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

4.1 – Número de Pavimentos (do subsolo à cobertura)

PAVTO. TÉRREO + PAVTO. SUPERIOR

4.2 – Super-estrutura:

- Vigas (Concreto-armado, metálica, mista, etc.)

CONCRETO ARMADO

- Pilares (Concreto-armado, metálico, misto)

CONCRETO ARMADO

- Fechamento Lateral (alvenaria, etc.)

ALVENARIA

4.3 – Piso:

- Laje do Piso (Concreto-armado, madeira)

CONCRETO ARMADO

- Tipo de Revestimento (material)

INDUSTRIAL E CERÂMICO

4.4 – Telhado:

- Pilares (metálico, madeira, mista, etc.) CONCRETO ARMADO

- Tipo de Cobertura (material) LAJE IMPERMEABILIZADA

4.5 – Tipo das Construções das Divisões Internas:

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 OU 8 FUROS

4.6 – Tipo de material Empregado no Revestimento Interno das Circulações, Inclusive Forro e Piso:

REVEST. PAREDES -  MASSA CORRIDA EM PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

PISO – INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA

FORRO – FORRO DA MARCA HUNTER

4.7 – Tipo de material das Esquadrias:

ALUMÍNIO

4.8 – Escada ou Rampa:

CONCRETO ARMADO

4.8.1 – Características Construtivas:

ESCADA AO LADO DA RECEPÇÃO

Largura – 1.30

Altura do Guarda-Corpo (Peitoril) - 0.74

Material do Guarda-Corpo (Peitoril) TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

Tipo de material Empregado no Revestimento Interno da Caixa de Escada, Inclusive Degraus ou a Rampa:

DEGRAUS EM GRANITO CINZA

PAREDES E TETO EM TEXTURA ACRÍLICA

Dimensões dos Patamares Coplanares do Piso: 1.40 x 1,40

Dimensões dos Patamares Intermediários: 1.40 x 1,40

Dimensões das Antecâmaras ---- Não tem

Altura dos Degraus da Escada: 17,95cm

Largura dos Degraus da Escada: 28cm

Material da Caixa de Escada: CONCRETO ARMADO / ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO

Espessura da Parede da Caixa de Escada 15cm

ESCADA AO LADO DO DML

Largura – 1.31

Altura do Guarda-Corpo (Peitoril) – 1,00

Material do Guarda-Corpo (Peitoril) TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

Tipo de material Empregado no Revestimento Interno da Caixa de Escada, Inclusive Degraus ou a Rampa:

DEGRAUS EM GRANITO CINZA

PAREDES E TETO EM TEXTURA ACRÍLICA

Dimensões dos Patamares Coplanares do Piso: 1.30 x 1,21

Dimensões dos Patamares Intermediários: 1.30 x 1,21

Dimensões das Antecâmaras ---- Não tem

Altura dos Degraus da Escada: 17,18cm

Largura dos Degraus da Escada: 27,75cm

Material da Caixa de Escada: CONCRETO ARMADO / ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO

Espessura da Parede da Caixa de Escada 15cm

4.8.2 – Iluminação Natural:

Especificação Material e Àrea de Iluminação

ESQUADRIA EM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO (3,00 x 1.53)

4.8.3 – Iluminação Artificial de Emergência:

Tipo de Luminária 			FLUORESCENTE 22W

Localização das Luminárias 		CIRCULAÇÕES E SAÍDA

Tipo do Sistema Alimentador 		BATERIA + OU – 1 HORA

Capacidade do Sistema Alimentador 		+ OU – 1680 W

Localização do Sistema Alimentador 		NA PRÓPRIA LUMINÁRIA

4.8.4 – Portas Corta-Fogo (escada e Antecâmara): Não tem

Largura

Sentido de Abertura

Classe ou Tipo da Porta

4.8.5 – Porta de Saída de Emergência das Áreas de Descarga:

Localização: ACESSO AUDITÓRIO / ACESSO SERVIÇO

Largura: 1.80 / 1,50

Sentido de Abertura: O ACESSO AO AUDITÓRIO TEM SENTIDO INTERNO E EXTERNO, JÁ NO ACESSO A ÁREA DE SERVIÇO POSSUI SENTIDO EXTERNO.

Tipo de Porta (correr, eixo vertical): GIRO (EIXO VERTICAL) – AMBOS ACESSOS

Tipo de Material: O ACESSO AO AUDITÓRIO POSSUI PORTA DE VIDRO TEMPERADO, JÁ O ACESSO A ÁREA DE SERVIÇO POSSUI PORTA EM PERFIL DE ALUMÍNIO.

4.8.6 – Sinalização:

Tipo de Sinalização (seta, palavra, combinada) 	COMBINADA

Localização 			NA PRÓPRIA LUMINÁRIA

Material 			FLUORESCENTE 22W

4.9 – Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio (descrição do seu funcionamento e de sua instalação, à parte).

NÃO TEM

5 –PRÉDIOS VIZINHOS:

5.1 – Lado Direito:

Natureza

Menor Afastamento

5.2 – Lado Esquerdo:

Natureza ESTRUTURA EM CONCRETO

Menor Afastamento 12 mts

5.3 – Fundos:

Natureza 	ESTRUTURA EM CONCRETO

Menor Afastamento 	20mts

6 – OCUPAÇÕES ESPECIAIS:

6.1 – Central de GLP: NÃO TEM

Localização –

Área Inferior de Ventilação

Capacidade e Quantidade dos Cilindros

6.2 – Depósito de Lixo:

Localização: TÉRREO, JUNTO AO LOCAL DA SUBESTAÇÃO

6.3 – Subestação de Energia Elétrica:

Localização: AO LADO DO DEPÓSITO DE LIXO

Quantidade, Capacidade e Tipo dos Transformadores (seco, à óleo): 1 TRANSFORMADOR COM CAPACIDADE 300KVA, À ÓLEO

Drenagem (localização do Poço Absorvente): NÃO TEM POIS É UMA SUBESTAÇÃO AÉREA

Bacia de Contenção (altura da mureta e área): NÃO TEM POIS É UMA SUBESTAÇÃO AÉREA

6.4 – Garagem:

Localização e Capacidade de Veículos: TÉRREO, TOTAL DE 05 VEÍCULOS

6.5 – Sistema de Aquecimento Central e/ou sistema de Ar Condicionado Central:

Localização e Capacidade

6.6 – Grupo Gerador de Energia Elétrica:

Localização e Capacidade: Não tem

6.7 – Elevador: NÃO TEM

Quantidade e Capacidade

Sistema Especial de Manobra (descrição à parte)

6.8 – Para-Raios:

Tipo 	malha da gaiola

Raio de Proteção

Localização 	 Na coberta do Edifício

___________/___________/___________	 		__________/___________/___________

Data						                           Data

__________________________________________		__________________________________________		       Ass. do Chefe da SEP					         Ass. do Engº Responsável

__________________________________________		__________________________________________		            Ass. do Vistoriador				           Ass. do Proprietário

OUTRAS INFORMAÇÕES